四川技能大赛——2024年四川省国防科技工业职工职业技能竞赛

装配钳工决赛技术文件

一、竞赛标准

装配钳工决赛技术文件由“四川技能大赛——2024年四川省国防科技工业职工职业技能大赛”组委会，依据《国家职业技能标准》钳工2020版（装配钳工2009版）职业资格三级（高级工）技能要求，适当增加职业资格二级（技师）内容，对接世界技能大赛形式，结合四川省国防科技工业实际情况制定。

二、竞赛内容

（一）理论知识竞赛

竞赛组委会提供3套模拟试题供选手学习。决赛试题从模拟试题中抽取70分题，组委会再命30分题，满分共计100分。

决赛试题题型及分值：单选（80题，1分/题）、判断（20题，0.5分/题）、多选（10题，1分/题），理论竞赛时长90分钟，采用计算机无纸化答题方式进行。

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛要求选手操作钳工工具、钻床等设备，进行零件的加工、修整并在规定时间内按照图纸要求完成零件的组合装配和调试。组委会公布实际操作试题，竞赛时不再对试题进行修改。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，占总成绩的30%，实际操作竞赛满分为100分，占总成绩的70%。折算后的理论成绩与折算后的实操成绩相加为竞赛总成绩。总成绩相同时以操作成绩高者排名在前，若操作成绩仍相同则以先完成操作比赛者排名在前。

三、竞赛相关设施设备

（一）场地及主要设备

装配钳工决赛赛场占地面积200平米，设有工位54个，主要设备有：

| 序号 | 钻床型号 | 制造厂商 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z4116 | 西菱 | 13 |  |
| 2 | 钳台 | 自制 | 54 | 带虎钳 |

赛场和设备

（二）选手比赛用设备设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台 |  |  | 1套/人 |  |
| 2 | 台式钻床 |  |  | 若干 |  |
| 3 | 台虎钳 | 钳口宽度150mm |  | 20 |  |
| 4 | 砂轮机 | 砂轮直径250mm |  | 1 |  |
| 5 | 润滑油 |  |  | 若干 |  |
| 6 | 赛件 |  |  | 1套/人 |  |
| 7 | 乳化液 |  |  | 若干 |  |
| 8 | 酒精 |  |  | 若干 |  |
| 9 | 棉纱 |  |  | 若干 |  |
| 10 | 草稿纸 |  |  | 若干 |  |
| 11 | 签字笔 |  |  | 若干 |  |
| 12 | 方箱 |  |  | 若干 |  |

四、实操试题

按照图纸要求，操作钳工工具、钻床等设备，完成零件（件1、件2、件3、件4、件8、件9）的加工、装配和调试。标准件选手自带。实操考试时长为6小时。

（一）赛题内容

装配图：滑块组件

件1：导轨

件2：侧板

件3：底板

件4：立板

件5～件7：标准件（开口弹簧垫圈、螺母、平垫圈）

件8：燕尾滑块一、燕尾滑块二

件9：定位轴

件10～件13标准件（螺钉、定位销）

（二）毛坯图纸

（三）评分标准

| 序号 | 项目 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | M5（6处） | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 2 |  | ϕ5H7（6处） | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 3 |  | Ra1.6um（6处）0.2分/处 | 1.2 | 超差不得分 |  |  |
| 4 | 燕尾滑块（一） | 60±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 5 |  | 16±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 6 |  | 28±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 7 |  | 16 0+0.02 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 8 |  | 5±0.01 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 9 |  | 75°±2' | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 10 |  | 60°±2'（2处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 11 |  | 对称度0.02A（2处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 12 |  | ϕ6H7 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 13 |  | Ra1.6um（11处）0.2分/处 | 2.2 | 超差不得分 |  |  |
| 14 | 燕尾滑块（二） | 60±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 15 |  | 16±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 16 |  | 16 0+0.02 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 17 |  | 60°±2'（2处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 18 |  | ϕ6H7 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 19 |  | i0.02A（2处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 20 |  | Ra1.6um（8处）0.2分/处 | 1.6 | 超差不得分 |  |  |
| 21 | 定位轴 | 10-0.02 0 | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 22 |  | i0.02A（2处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 23 |  | M6 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 24 |  | Ra1.6um（4处）0.2分/处 | 0.8 | 超差不得分 |  |  |
| 25 | 导轨（2件） | 25±0.01 | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 26 |  | 19±0.01 | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 27 |  | 2-ϕ5.5/ϕ9x6 | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 28 |  | ϕ5H7（3处） | 2.1 | 超差不得分 |  |  |
| 29 |  | 30±0.2（2处） | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 30 |  | 14±0.2（4处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 31 |  | 4.5±0.2 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 32 |  | M5x10 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 33 |  | Ra1.6um（6处）0.2分/处 | 2.4 | 超差不得分 |  |  |
| 34 | 立板 | 80±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 35 |  | 70±0.01 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 36 |  | 2-ϕ5.5/ϕ9x6 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 37 |  | 2-ϕ5H7 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 38 |  | 38±0.2 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 39 |  | 56±0.2 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 40 |  | 8±0.2 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 41 |  | Ra1.6um（21处）0.2/处 | 4.2 | 超差不得分 |  |  |
| 42 | 侧板 | 80±0.01（2处） | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 43 |  | 2-ϕ5.5/ϕ9x6 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 44 |  | 2-ϕ5H7 | 1 | 超差不得分 |  |  |
| 45 |  | 69±0.2 | 0.25 | 超差不得分 |  |  |
| 46 |  | 53±0.2 | 0.25 | 超差不得分 |  |  |
| 47 |  | 5±0.2 | 0.5 | 超差不得分 |  |  |
| 48 |  | Ra1.6um（10处） | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 49 | 装配 | 6#件自由滑动 | 2 | 超差不得分 |  |  |
| 50 |  | 80±0.04 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 51 |  | 66±0.04 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 52 |  | 8#组合件c0.05 | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 53 |  | f0.04A | 1.5 | 超差不得分 |  |  |
| 54 |  | 8#与1#间隙≤0.03（4处） | 3.2 | 超差不得分 |  |  |
| 55 |  | 8#与4#间隙≤0.03 （19处） | 15.2 | 超差不得分 |  |  |
| 56 |  | 9#与2#间隙≤0.03（4处） | 3.2 | 超差不得分 |  |  |
| 57 |  | 8#与1#、3#任意位置间隙≤0.03（5处） | 4 | 超差不得分 |  |  |
| 58 |  | 9#与8#连接牢固 | 1.4 | 超差不得分 |  |  |
| 59 | 安全文 明生产 | 安全防护用品正确穿戴、现场操作规范 |  | 倒扣分（0-10） |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |

（四）选手技术准备清单

比赛使用的刀具、量具、工具全部由选手自带。

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径千分尺 | 0～25、25～50、50～75，75～100 | 0.01mm | 各1 |
| 2 | 游标卡尺 | 大于125 | 0.02mm | 1 |
| 3 | 深度尺 | 0～150 | 0.02mm | 1 |
| 4 | 钢板尺 | 150 |  | 1 |
| 5 | 量块 | 83块 | 0、1级 | 1套 |
| 6 | 高度游标尺 | 0～300mm | 0.02 | 1 |
| 7 | 锯弓 | 12寸300mm |  | 1 |
| 8 | 刀口角尺 | 100×80 | 0级 | 1 |
| 9 | 锯条 | 细、粗（可磨） | 自定 | 自定 |
| 10 | 刀口尺 | 100 | 0级 | 1 |
| 11 | 塞尺 | 0.02～0.5 |  | 1套 |
| 12 | 精密平口钳 | 自定 |  | 1 |
| 13 | 压板及螺栓 | 自选 |  | 1 |
| 14 | 万能角度尺 | 0～320 | 2′ | 1 |
| 15 | 正弦规 | 100mm | 3″～5″ | 1 |
| 16 | 杠杆百分表（含表座） | 自定 | 0.01 | 1 |
| 17 | 塞规 | ϕ6 | H7 | 1 |
| 18 | 铰杠 | 自选 |  | 1 |
| 19 | 锉刀 | 自选 |  | 自定 |
| 20 | 什锦锉 | 自定 |  | 自定 |
| 21 | 锉刀刷及毛刷 | 自定 |  | 自定 |
| 22 | 铰刀 | ϕ6，ϕ5 | H7 | 2 |
| 23 | 显示剂 | 自选 |  | 若干 |
| 24 | 划线工具 | 划针、划规等 |  | 自定 |
| 25 | 钻头 | ϕ4.2、ϕ4.9、ϕ5、ϕ5.5 |  | 自定 |
| 26 | 钻头 | ϕ5.9、ϕ9(尖、平) |  | 自定 |
| 27 | 钻头 | 其余自定 |  | 自定 |
| 28 | 錾子 |  |  | 自定 |
| 29 | 护目镜 |  |  | 1 |
| 30 | 样冲 | 自选 |  | 1 |
| 31 | 榔头 | 自选 |  | 自定 |
| 32 | 软钳口 | 自选 |  | 自定 |
| 33 | 平行垫块 | 自选 |  | 自定 |
| 34 | 活扳手 | 10寸、6寸 |  | 各1 |
| 35 | V型架 | 自选 |  | 1 |
| 36 | 板牙（含板牙架） | M6-6g |  | 1 |
| 37 | 丝锥 | M5 |  | 自定 |
| 38 | 内六角扳手 | 4mm |  | 1 |
| 39 | 铜棒 | 自选 |  | 自定 |
| 40 | 划线检测平台 | 自选 |  | 自定 |
| 41 | 定位销Ⅰ | GB/T119.2-2000 A5×16 |  | 自定 |
| 42 | 定位销Ⅱ | GB/T119.2-2000 A5×24 |  | 自定 |
| 43 | 螺钉Ⅰ | GB/T70.1-2000 M5×12 |  | 自定 |
| 44 | 螺钉Ⅱ | GB/T70.1-2000 M5×22 |  | 自定 |
| 45 | 平垫圈 | GB/T97.1 6 |  | 自定 |
| 46 | 开口弹簧垫圈 | GB/T93 6 |  | 自定 |
| 47 | 螺母 | GB/T6170 M6 |  | 自定 |

备注：

1.实际操作竞赛不得使用钻模、锉模板等二类工装和成形刀具加工。

2.本清单以外的工刀量具不得带入赛场。

五、赛题及其要求

实操竞赛以考核技能人员的综合职业能力为核心，注重零件精度、加工细节和工艺过程的考核。

赛件加工时间为6小时。赛件材质为45钢，由组委会统一提供（带统一标记），不得自带。竞赛设备由组委会负责赛前检测和调试，通过抽签决定竞赛工位。

六、技术规则

（一）通用要求

1.所有参赛人员需自觉遵守国家法律法规，维护公共秩序和职业道德准则，佩戴工作牌。

2.所有参赛人员应遵守《四川技能大赛——2024省四川省国防科技工业职工职业技能大赛技术文件》的相关规定。

3.任何人不得将赛场统一提供的图纸和其它资料带出比赛场地。

（二）关于选手

1.参赛选手参加比赛必须携带参赛证和身份证。

2.工具箱中不得包含、携带禁止使用的设备和材料。

3.实操比赛结束时，选手未按规定时间提交赛件、图纸时，每晚提交1分钟（不足1分钟按1分钟计）扣除比赛成绩5分。

4.在任何情况下，选手离开比赛区域的，必须将图纸、资料上交裁判。

5.对于不按安全操作规程或因操作失误，造成人身、设备事故的，由裁判长进行根据情况处理，直至取消比赛资格。

（三）关于裁判

1.裁判员组成：裁判长1人，现场裁判4人。

2.裁判员分工后，原则上可自主调换并报裁判长备案；一旦确定后任何人不得中途更换；对非身体原因导致工作中断的，将向其单位和赛事组委会发出书面报告，依据相关条例追究其相应责任。

3.全体裁判员应按“比赛日程安排”，确保工作时间。

4.裁判人员在比赛区域内不得使用手机（特殊职能裁判除外）；未经许可，任何裁判员不得在比赛区域或本项目护栏外附近拍照或录像，一经发现取消其裁判员资格。

5.现场裁判员应自觉在指定位置就坐，未经其选手示意不得主动接近选手机器和比赛区域；非现场裁判员只能在规定的区域工作或护栏外观摩，未经裁判长许可不得进入比赛区域。

6.主观评价裁判员评价时不得相互讨论，不得引导他人判断，不得擅自去除赛件编码遮挡，不得拍照或记录图纸及赛件，一经发现取消其裁判员资格。

7.裁判员要遵守职业操守，保守秘密，维护大赛的公开、公正、公平。裁判长有权对评价结果造成不良影响的裁判员做出终止其裁判工作的处理，有权对因裁判员中途退出后的裁判工作做出调整与安排。

（四）健康安全

（1）选手安全防护措施要求

1.劳保用品

| 名称 | 图例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 防护镜 |  | 必须是防溅入式防护镜 近视镜不能代替防护镜 |
| 安全鞋 |  | 必须防滑、防砸、防穿刺 |
| 防护服 |  | 1.必须是长裤 2.防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3.女性必须带工作帽、长发不得外露 4.不含身份、单位的标识及Logo |
| 防护手套 |  | 机床操作时不得配戴 |

2.佩戴要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可 |
| 拿取毛坯、手工去毛刺时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可 |

3.比赛期间对未按要求佩戴相应防护用品的现象将进行制止，选手未更正前不得进入比赛现场，比赛过程中对违反安全与防护、违反操作规程者将阻止其比赛。

4.选手禁止携带有毒有害及易燃易爆物品。

5.赛场必须配备医护人员和必须的药品。

6.劳保用品选手自带。

（五）赛场开放

1.公众可在赛场区域外观赛，不得进入比赛区域。

2.经组委会允许的负责宣传的媒体记者，按比赛规则的要求进入赛场相关区域。上述相关人员不得妨碍、烦扰选手比赛，不得有任何影响比赛公平、公正的行为。

（六）绿色环保

1.比赛期间应注重环境保护，绝不允许破坏环境。

2.比赛期间产生的废料和切屑必须分类收集和回收。

（七）特别规定

1.比赛前或比赛中要对工具箱进行开箱检查。

2.禁止携带毛坯入场。

3.禁止修改机床参数。

4.实际操作竞赛不得使用二类工装和成形刀具等。

5.加工中不准使用砂布、油石等工具辅助抛光加工表面。

6.违反上述规定将判罚相应模块为0分，情节严重的将取消选手成绩和参赛资格。

（八）安全操作规程

1.工作前必须穿戴好劳动保护品，女选手戴好工作帽，禁止穿凉鞋、拖鞋，不准吸烟，不准与他人闲谈，精神要集中。

2.挂牌摆放在桌上，钻削零件和使用砂轮机时要戴防护眼镜，用完后将电源关闭，严禁戴手套、戒指、挂坠等物品操作钻床。

3.使用手锯、锉刀、刮刀要精力集中，工件要夹牢，铁屑不能用嘴吹、手檫，应用专用工具清扫。

4.使用手锤严禁戴手套，手柄不得有油污，锤头装有背楔。

5.钻头和工件要装夹牢固可靠，装卸钻头要用专门钥匙。

6.不准用手摸旋转的钻头和其它运动部件，运转设备未停稳时，禁止用手制动，变速时必须停车。

7.小工件钻孔时要将工件装夹好，禁止用手持工件加工。

8.在加工过程中需测量工件尺寸时，要待机床完全停止，主轴停转后方可进行测量，以免发生人身伤害事故。

9.钻孔排屑困难时，进钻和退钻应反复交替进行。

10.工量具的使用、放置应符合安全文明生产规范。

七、联系方式

赛事举办问题联系人：皮  豫13541220502

赛事技术问题联系人：周元奇13540095491